Maschine

1.Wie werden die Arbeitsgänge eines 4-Takt-Motors bezeichnet?

2.Ab einer Motorendrehzahl von etwa 500 U/min wird die Antriebskraft in der Regel nur noch indirekt weitergegeben. Welches Bauteil wird hierzu benötigt?

3.Welche Vorteile hat ein Wendegetriebe?

4.Nennen Sie drei Funktionen des Schmieröls.

5.Nennen Sie drei verschiedene Ölarten, die an Bord Verwendung finden können.

6.Nennen Sie zwei Möglichkeiten, wie Schiffsmotoren gestartet werden können.

7.Wie wird ein Motor vin Vorausfahrt auf die Fahrt zurück umgesteuert?

8.Was muß beim Umsteuern eines Motors beachtet werden?

9.Welche Funktion hat ein Drucklager?

10.Was ist ein Verstellpropeller?

11.Welches Fahrzeug hat einen direkt umsteuerbaren Motor?

12.Woran erkennt man rein äußerlich einen 4-Takt Motor?

13.Was ist das Kennzeichen eines direkt umsteuerbaren Motors?

14.Bei welchen Fahrzeugarten werden weder Ruder nich Wendegetriebe benötigt?

15.Wie wird ein 2-Takt Ottomotor geschmiert?

16.Erklären Sie das 4-Takt Arbeitsverfahren für Ottomotoren.

17.Warum braucht der Dieselmotor eine hohe Verdichtung?

18.Was versteht man unter (Aufladung) eines Schiffdieselmotors?

19.Weshalb hat ein aufgeladener Motor eine größere Leistung?

20.In welcher Reihenfolge laufen die Vorgänge im Zylinder des 4-Takt Dieselmotores ab?

21.Wozu dient das Ventilspiel am Ein- und Auslassventil?

22.Nennen Sie Anlassmöglichkeiten für Dieselmotoren! 2 Angaben:

23.Welche unterschiedlichen Arten von Wasserkühlungen gibt es?

24.Welche unterschiedlichen Kühlungsarten gibt es bei Verbrennungsmotoren? 2 Angaben:

25.Wodurch unterscheiden sich Motoren in ihrer Arbeitsweise?

26.Durch welches Rohr wird die Schwanzwelle durch das Hinterschiff geführt?

27.Was saugt der Kolben beim 4-Takt Diesel Motor im 1. Takt an?

28.Welche Aufgaben hat die Einspritzpumpe?

29.Ein 6-Zylinder Dieselmotor hat einen Hubraum von 15 Litern. Was ist gemeint?

30.Welche Aufgaben haben die Einspritzdüsen?

31.Welches der aufgeführten Merkmale hat nur ein Dieselmotor?

Viertaktmotor-Eigenzündung-Fremdzündung-Einspritzpumpe-Wasserkühlung

32.Wie gelangt das Schmieröl von der Schmierölpumpe zum Kolbenbolze?

33.Welche Pumpenart wird überwiegend als Ölpumpe eingesetzt?

34.Nennen Sie die feststehenden Bauteile eines Dieselmotors!

35.Welche Stromarten können an Bord verwendet werden? 2 Angaben:

36.Welche Unterlagen über Elektrische Anlagen müssen sich an Bord befinden?

37.Was muss beim Laden der Batterien/akkumulatoren beachtet Werden? 3 Angaben:

38.Womit werden Batterien/Bleiakkumulatoren nachgefüllt?

39.Welche Maßeinheit ist für die elektrische Sicherung maßgebend?

40.Welche Aufgaben haben Sicherungen im Stromkreis?

41.Die Sicherung eines Stromkreises schaltet ab. Geben Sie an, in welcher logischen Reihenfolge sie vorgehen müssen, um die Ursache des Abschaltens zu finden!

1.Alle Kabel abklemmen

2.Neue Sicherung einsetzen oder Si-Automaten wieder eindrücken

3.Alle Verbraucher des Stromkreises ausschalten

4.Schild aufhängen (Achtung Lebensgefahr)

5.Alle Verbraucher nacheinander einzeln einschalten und wieder ausschalten

6.Alle Verbraucher nacheinander einzeln einschalten und drin lassen

Geben Sie die richtige Reihenfolge an.

42.Welches Plattenmaterial wird hauptsächlich bei Akkumulatoren für Schiffe und Autos verwendet?

Maschine

43.Mit welcher Methode kann der Ladezustand eines Bleiakkumulators überprüft werden?

44.Welche Farben zeigt der Schwimmer im Dichtemesser (Säureheber) bei den verschiedenen Ladezuständen einer Bleizelle an? 1.rot 2.gelb 3.blau 4.orange 5.grün 6.weiß

Zelle voll geladen –

Zelle halb geladen –

Zelle entladen –

45.Wozu dient der Generator an Bord? 2 Angaben:

46.Welche Aussage über einen Bleiakkumulator ist richtig?

- Mit einem Bleiakkumulator kann elektrische Energie (gespeichert) werden

- Mit einem Bleiakkumulator wird nur Wechselstrom (gespeichert)

- Ein Bleiakkumulator wandelt Gleich- in Wechselstrom um

- Ein Bleiakkumulator spannt Gleichspannung in Wechselspannung um

47.Beim Batterieladen besteht erhöhte Explosionsgefahr, weil…

48.Welche Säure befindet sich in einem Bleiakkumulator?

49.Welche Wartungsarbeiten sind regelmäßig an den Bordbatterien (Akkumulatoren) durchzuführen? 3 Angaben:

50.Nennen Sie zwei Beispiele für Kontrollen vor dem Anlassen des Motors!

51.Nennen Sie zwei Beispiele für Kontrollen während des Betriebes des Motors!

52.Nennen Sie zwei Beispiele für Kontrollen nach dem Abstellen des Motors!

53.Wie erkennen Sie einen beginnenden Lagerschaden am Motor? 2 Angaben:

54.Warum müssen Luftflaschen regelmäßig entwässert werden? 2 Angaben:

55.Was ist bei einem Motor bei extremer Kälte zu beachten? 2 Angaben:

56.Welche Ölsorte verwendet man für Decksmotoren im Winter?

HD SAE 10

HD SAE 30

HD SAE 40

HD SAE 50

57.Was bedeutet beim Schmieröl der Begriff (Viskosität)?

58.Mit welchem Schmieröl müssen die Zylinderschmierapparate an Bord aufgefüllt werden?

-Mit dem Öl, das gerade greifbar ist

-Mit dem gleichen Öl, das im Motor gefahren wird

-Mit dem Normalschmieröl

-Mit dem besonders dünnen HD-Öl

59.Durch welche Arten von Kühlanlagen werden moderne Binnenschiffshauptmotoren überwiegend gekühlt.

-Kühlgebläse mit Keilriemenantrieb

-Schwungradkühlgebläse

-Frischwasser mit Seewasserzumischung

-Frischwasser Außenhautkühlung

-Wasserstoff Umlaufkühlung

-Seewasser ohne Rückkühler

-Seewasser mit Rückkühler

60.Welche Aufgaben hat das Schmieröl?

61.Eine Einspritzleitung ist gewechselt worden. Wo wird entlüftet?

-Förderpumpe

-Einspritzdüse

-Filter

-Leckölleitung

-Tagestank

-Einspritzpumpe

Maschine

62.Wodurch entsteht eine unvollkommene Verbrennung im Motor? Alle Antworten:

-Zu wenig Gasöl

-Schlechte Verdichtung

-Zu viel Gasöl

-Zu hohe Verdichtung

-Zu wenig Schmieröl

-Zu viel Ladeluft

-Verkokte oder defekte Einspritzdüse

-Zu wenig Ladeluft

63.Welche Abgasfarben werden sichtbar bei…?

1.Vollkommener Verbrennung

2.Wasserdampf

3.Unvollkommener Verbrennung

4.Schmierölverbrennung

64.Ein Gasöl Filter ist gewechselt worden.Geben Sie in der richtigen Reihenfolge die Ziffern der Einzelteile der Einspritzanlage an, an denen (entlüftet) wird.

1.Förderpumpe 2.Filter 3.Tagestank 4.Einspritzdüse 5.Leckölleitung 6.Einspritzpumpe

65.Was ist vor dem Anlassen des Motors zu tun und zu beachten?

66.Welches wichtige Ventil muss zwischen Tagestank und Hauptmotor sitzen?

67.Wie behandelt man einen Motor, wenn er längere Zeit stillstehen soll?

68.Warum müssen Luftflaschen regelmäßig entwässert werden? 2 Angaben:

69.Mit welchem Kühlungsprinzip arbeitet die Frischwasser-Außenhautkühlung?

a)Luftkühlung

b)Durchflusskühlung

c)Umlaufkühlung

d)Verdampfungskühlung

70.Welche der aufgeführten Punkte gehören zum Thema (Ölwechsel)?

a)Reinlichkeit und Sorgfalt

b)Ölviskosität

c)der Kraftstoffvorfilter

d)Filterpatrone

e)Metallabrieb am Filtereinsatz

f)Kraftstoffmangel

g)Luftfilter ausblasen

71.Welche der Aufgeführten Ölsorten wird im Sommer für Motoren verwendet?

HD-SAE 10-30

HD-SAE 10

HD-SAE 20

HD-SAE 30

72.Wie erkenne ich einen Propellerschaden? 2 Angaben:

73.Wie verhalten Sie sich, wenn sich ein Fremdgegenstand im Propeller verfangen hat? 2 Angaben:

74.Nennen Sie drei Gründe, aus denen Ihr Motor während der Fahrt plötzlich stehen bleiben kann?

75.Nennen Sie vier Gründe, aus fenen die Kühlwassertemperatur überhöht sein kann?

76.Aus welchen Gründen kann plötzlich der Öldruck sinken? 3 Angaben:

77.Der Ankermotor ist durch Kühlwassermangel während des Betriebes zu heiß geworden. Was dürfen Sie nicht machen?

a)kaltes Wasser nachfüllen

b)lauwarmes Wasser nachfüllen

c)heißes Wasser nachfüllen

78.Was soll durch den Thermostaten im Kühlsystem erreicht werden?

a)Herabsetzen der Siedetemperatur des Kühlwassers

b)Schnelles Erreichen der Betriebstemperatur

c)Verhinderung von Überdruck im Kühlsystem

d)Halten der erforderlichen Betriebstemperatur

79.Woran erkennen Sie, dass ein Schraubenschafen eingetreten ist?